Caiet de sarcini

| Lucrări de reparație Biroul psihologului, etajul I, Liceul Teoretic „Boris Dînga”, or. Criuleni, r-nul Criuleni |
| --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lucrări de reparație

Valoarea de deviz:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong” 10 mm, inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei - slefuire, se exclude - decapant |  |  | m2 |  | 42,20 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 16,40 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a., in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) pe adeziv |  |  | m2 |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,12 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 47,12 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 47,12 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CK18C |  | Montarea coltari din aluminiu la glafuri (se exclud surub. ciment, nisip) |  |  | m |  | 16,40 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,12 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,12 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 47,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x3 |  |  | kg |  | 55,80 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CG22A4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=4 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 |  |  | m2 |  | -18,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Laminat 12mm cla33 plinta pvc 10cm |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre 45 cm |  |  | m |  | 3,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpEB13B |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Gofra d16 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Cablu electric 2x1,5 VVgng |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Cablu electric 3x2,5 VVgng |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza pentru internet |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Teava PE pentru conducte (internet) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza pentru exterior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Intrerupator cu o clapa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Rama 2 locuri |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Cutii distributie exterioara 100x100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp iluminat 600x600 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 300х200х150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei k=0.5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Cutie de plasic pu interior 150x150x100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Cutie pentru 2 automate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Atomat 6A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Atomat 16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | —————— |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrări de reparație Cabinetul medical, etajul I, Liceul Teoretic „Boris Dînga”, or. Criuleni, r-nul Criuleni |
| --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lucrări de reparație

Valoarea de deviz:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - faianta 300x600mm |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei - slefuire, se exclude - decapant |  |  | m2 |  | 56,10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 10,85 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) pe adeziv |  |  | m2 |  | 3,25 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,35 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 59,35 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 59,35 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CK18C |  | Montarea coltari din aluminiu la glafuri (se exclud surub. ciment, nisip) |  |  | m |  | 10,85 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corub ghips carton : 40cm x 3m x 4buc; 60cm x 3m x 2buc) |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,35 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,35 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 59,35 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 59,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x3 |  |  | kg |  | 74,40 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG22A4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=4 |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 |  |  | m2 |  | -24,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Laminat 12mm cla33 plinta pvc 10cm |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre 45 cm |  |  | m |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCO56A |  | Demontari: demontarea perete dispartitor din PVC |  |  | m2 |  | 15,25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Existent-din demontare) |  |  | m2 |  | 15,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Retele tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  | m |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90 gr |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm mufa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpSA15B |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm ppr d20 mm |  |  | m |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpSA33A |  | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 16 mm reductie 1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpSA33A |  | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 16 mm cot 90gr |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpSA33A |  | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 16 mm reductie cot polipropilena |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" robinet 1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele tehnico-sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpEB13B |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Gofra d16 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Cablu electric 2x1,5 VVgng |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Cablu electric 3x2,5 VVgng |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza pentru internet |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Teava PE pentru conducte (internet) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza pentru exterior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Intrerupator cu o clapa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Rama 2 locuri |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Cutii distributie exterioara 100x100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp iluminat 600x600 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 300х200х150 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei k=0.5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Cutie de plasic pu interior 150x150x100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Cutie pentru 2 automate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Atomat 6A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Atomat 16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrări de reparație Sala de clasă, etajul I, Liceul Teoretic „Boris Dînga”, or.Criuleni, r-nul Criuleni |
| --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lucrări de reparație

Valoarea de deviz:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 6,76 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei - slefuire, se exclude - decapant |  |  | m2 |  | 78,76 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 33,80 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) pe adeziv |  |  | m2 |  | 6,77 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 78,76 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 78,76 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 78,76 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CK18C |  | Montarea coltari din aluminiu la glafuri (se exclud surub. ciment, nisip) |  |  | m |  | 22,45 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corub ghips carton : 40cm x 3m x 4buc; 60cm x 3m x 2buc) |  |  | m2 |  | 8,40 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 87,16 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 87,16 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 87,16 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 87,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x3 |  |  | kg |  | 148,80 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG22A4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=4 |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 |  |  | m2 |  | -48,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Laminat 12mm cla33 plinta pvc 10cm |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre 45 cm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpEB13B |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Gofra d16 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Cablu electric 2x1,5 VVgng |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Cablu electric 3x2,5 VVgng |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza pentru internet |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Teava PE pentru conducte (internet) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza pentru exterior |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Intrerupator cu o clapa |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Rama 4 locuri |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Rama 3 locuri |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Rama 2 locuri |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Cutii distributie exterioara 100x100 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp iluminat 600x600 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpEF03A |  | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Spot #Led# L=60cm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | RpEQ04A |  | Montarea cutiei k=0.5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Cutie de plasic pu interior 150x150x100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Cutie pentru 3 automate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Atomat 10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Atomat 16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |