TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru elaborarea documentației tehnice de proiectare

Sisteme fotovoltaice și modernizare sisteme electrice

Clusterul amalgamat Roșcani - Telița - Calfa | r-l Anenii Noi

SALAR International - Suport pentru amalgamarea voluntară

Invitație la depunerea ofertei

SALAR International AB (denumit în continuare SALAR International) invită compania dumneavoastră să depună o ofertă pentru prestarea serviciilor descrise în prezentul document, în cadrul unui proiect implementat de SALAR International în Republica Moldova, finanțat de Suedia.

SALAR International implementează proiectul PACE Local (Local Public Administration, Citizen Engagement), un proiect de patru ani (2025-2029) care sprijină consolidarea guvernanței locale în Republica Moldova. Obiectivul general al proiectului este consolidarea autorităților publice locale în cadrul unui sistem de guvernanță locală îmbunătățit, în vederea îmbunătățirii prestării serviciilor publice în conformitate cu parcursul strategic al țării spre aderarea la Uniunea Europeană. Proiectul acoperă sprijinul acordat administrației centrale, suportul tematic pentru clustere de autorități publice locale și participarea locală în procesul de aderare la UE.

1. Context și justificare

Prezentul document stabilește Termenii de Referință (ToR) pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de proiectare în cadrul Proiectului SALAR International de suport pentru amalgamarea voluntară a clusterului Roșcani - Telița - Calfa, raionul Anenii Noi, Republica Moldova. Contractul este trilateral: Prestator, Investitor (SALAR International) și Beneficiar (autoritatea publică locală). Clientul finanțator este Sida, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională.

Cele trei unități administrativ-teritoriale - Roșcani, Telița și Calfa - și-au propus instalarea de centrale fotovoltaice pe clădiri și terenuri publice și modernizarea sistemelor electrice interioare, pentru reducerea cheltuielilor bugetare cu energia electrică și îmbunătățirea condițiilor de funcționare a instituțiilor publice.

Documentațiile tehnice vor constitui baza pentru lansarea procedurilor competitive de achiziție a lucrărilor de execuție.

2. Obiectivul contractului

Elaborarea documentației tehnice complete de proiectare - incluzând proiect tehnic (PT), devize (formularele 1, 3, 5, 7), caiet de sarcini, memoriu tehnic justificativ și plan O&M - pentru fiecare dintre cele 6 obiecte din clusterul Roșcani - Telița - Calfa.

3. Sfera serviciilor incluse și excluse

| INCLUS în scopul contractului | EXCLUS din scopul contractului |
| --- | --- |
| Elaborarea proiectului tehnic (PT Faza I și II) pentru toate cele 6 obiecte | Execuția lucrărilor de construcție-montaj |
| Devize de cheltuieli conform formularelor 1, 3, 5 și 7 per obiect | Achiziția și livrarea echipamentelor sau materialelor |
| Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor (per obiect) | Ridicări topografice specializate (dacă nu sunt incluse explicit) |
| Memoriu tehnic justificativ (per obiect), incl. calcule, alegere echipamente | Servicii notariale sau de înregistrare cadastrală |
| Plan de operare și mentenanță (O&M) post-instalare per sistem PV | Derularea procedurii competitive de achiziție a lucrărilor de execuție |
| Vizite de teren obligatorii (minimum 1 per obiect, inclusiv documentare cu drone) | Obținerea avizului de racordare Premier Energy pentru Telița (existent; se monitorizează) |
| Suport la obținerea avizelor: Calfa (aviz racordare), toate obiectele (pompieri, ISC, mediu) |  |
| Verificarea în scris cu Premier Energy a cumulului avizelor pentru Obiect 2 |  |
| Revizii până la acceptarea scrisă a dosarului complet (max. 2 runde, fără cost) |  |
| Predarea dosarului tehnic complet: tipărit (3 ex.) + electronic (PDF + editabil) |  |

4. Descrierea obiectelor și specificații tehnice

Contractul acoperă 6 obiecte în 3 localități din raionul Anenii Noi:

| Nr. | Obiect / Localitate | Tip sistem | Putere | Amplasare | Operator / Aviz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grădinița „Scufița Roșie”, Roșcani | Centrală FV (prosumator) | 40 kW | Pe acoperiș | Premier Energy; aviz 10.02.2027 |
| 2 | Casa de Cultură + Primărie, Roșcani | Centrală FV comună (prosumator) | 30 kW | Pe acoperiș | Premier Energy; aviz 10.02.2027 |
| 3 | Telița, r-l Anenii Noi (teren extravilan, cad. 1043205295) | Centrală FV la sol (prosumator) | 31 kW | La sol | Premier Energy; aviz val. 22.07.2026 |
| 4 | Gimnaziul „Visegrad”, Calfa (2 NLC: 36 kW + 24 kW) | Centrală FV (prosumator) | 60 kW total | Pe acoperiș | Premier Energy; aviz în curs |
| 5 | Grădinița „Scufița Roșie”, Roșcani (integrat cu Obiect 1) | Modernizare electrică interioară |  | Clădire existentă | Aviz mărire putere existent |
| 6 | Gimnaziul „Visegrad”, Calfa (integrat cu Obiect 4) | Modernizare electrică interioară |  | Clădire existentă | Fără avize; suport inclus |

4.1 Sisteme fotovoltaice - Roșcani

Obiect 1: Grădinița „Scufița Roșie” - 40 kW (integrat cu Obiect 5)

- Sistem pe acoperiș (șarpantă 4 ape, tablă țiglă, ~880 m², 25°, orientare parțial S-E); regim prosumator; on-grid, fără baterii

- Premier Energy; aviz de racordare valabil 10.02.2027; racordare PT-419S1B, ~180 m

- Clădire 1975, acoperiș în renovare capitală - proiectantul coordonează cu echipa de renovare

- Modernizarea tabloului electric este integrată cu Obiectul 5 (același ansamblu); protecție contra trăsnetului și monitorizare inteligentă (obligatorii)

Obiect 2: Casa de Cultură + Primărie - 30 kW comun

- 20 kW + 10 kW pe baza avizelor cumulate; pe acoperiș (~750 m², 25°, parțial S-V); Premier Energy; aviz 10.02.2027; PT-174B, ~200 m

- Proiectantul verifică în scris cu Premier Energy că avizul acoperă ambele NLC-uri simultan și prezintă Beneficiarului confirmarea scrisă; protecție contra trăsnetului și monitorizare (obligatorii)

4.2 Sistem fotovoltaic - Telița

Obiect 3: Centrală la sol - 31 kW

- Teren extravilan, 0,26 ha, APL, liber de sarcini, neîmprejmuit

- Aviz de racordare Premier Energy valabil până la 22.07.2026. Prestatorul verifică imediat starea avizului și propune un calendar care asigură depunerea PT la Premier Energy cu cel puțin 30 zile înainte de expirare.

- Amplasament în zona de protecție sanitară a fântânilor arteziene - avize speciale de mediu/sanitare obligatorii; împrejmuire + protecție contra trăsnetului și monitorizare (obligatorii)

4.3 Sistem fotovoltaic + modernizare electrică - Calfa

Obiect 4: Gimnaziul „Visegrad” - 60 kW total: NLC 1 = 36 kW + NLC 2 = 24 kW (integrat cu Obiect 6)

- Pe acoperiș (1.647 m², tablă țiglă, 35-40°, V+E); clădire 1986, acoperiș 2004; regim prosumator cu 2 NLC

- Avizul de racordare este în curs - obținerea acestuia este parte integrantă din sarcini; Prestatorul asigură suport activ; termenele contractuale se ajustează dacă întârzierea este cauzată exclusiv de Premier Energy; protecție trăsnet + monitorizare + suport avize (pompieri, ISC, mediu)

Obiect 5: Modernizare electrică - Grădinița Roșcani (integrat cu Obiect 1)

- Sistem sovietic; modernizare completă: tablouri, cablaj, LED, smart metering; putere 30 kW → aviz 40 kW; documentație integrată cu Obiectul 1

Obiect 6: Modernizare electrică - Gimnaziul Calfa (integrat cu Obiect 4)

- Cabluri deteriorate, siguranțe vechi, întreruperi frecvente; modernizare rețea internă, LED, smart metering; documentație integrată cu Obiectul 4; suport avize inclus

5. Cerințe tehnice generale obligatorii

- Conformitate cu normele tehnice aplicabile

- Devize obligatoriu conform formularelor 1, 3, 5 și 7

- Protecție contra trăsnetului și împământare, obligatoriu la toate obiectele

- Sistem de monitorizare inteligentă la distanță, obligatoriu la toate sistemele PV

- Împrejmuire perimetrală, obligatorie pentru sistemul la sol (Obiect 3)

- Panouri monocristaline recomandate; alegerea finală motivată tehnic în memoriu

- Documentație tipărită (3 exemplare) + electronic (PDF + format editabil)

6. Livrabile obligatorii

Prestatorul va propune propriul calendar de execuție în propunerea tehnică, cu respectarea termenului maxim indicat la Secțiunea 8. Următoarele livrabile constituie documentele obligatorii ce trebuie predate la finalizarea contractului:

- Proiect tehnic complet (PT Faza I + II) pentru toate cele 6 obiecte

- Devize de cheltuieli conform formularelor 1, 3, 5 și 7 per obiect

- Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor per obiect

- Memoriu tehnic justificativ per obiect (incl. calcule, alegere panouri)

- Plan de operare și mentenanță (O&M) post-instalare per sistem PV

- Confirmare scrisă a vizitelor de teren efectuate și a documentației fotografice / de măsurători

- Documente doveditoare pentru suportul la obținerea avizelor

- Raport final și dosarul tehnic complet predat Beneficiarului: tipărit (3 ex.) + electronic

Notă: Beneficiarul dispune de 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului final pentru a transmite observații în scris. Prestatorul integrează observațiile și retransmite versiunea revizuită în 7 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare (maximum 2 runde).

7. Cerințe de calificare față de ofertanți

Cerințele de mai jos sunt evaluate pe baza principiului ADMIS / RESPINS. Numai ofertanții care îndeplinesc toate cerințele sunt admiși la etapa de evaluare tehnică și financiară.

| Cerință de calificare | Criteriu | Documente doveditoare |
| --- | --- | --- |
| Licență de activitate valabilă pentru proiectarea instalațiilor electrice (ANRE sau ISC) | ADMIS / RESPINS | Copie licență / certificat valabil |
| Calificarea profesională a personalului cheie: studii superioare de licență (nivelul 6 ISCED) / studii profesional tehnice postsecundare și postsecundare nonterțiare / studii profesional tehnice cu programe combinate / studii profesional tehnice secundare în domeniul electroenergetic (inginer-electric sau electromecanic, tehnic-electric, tehnic-electromecanic, electromontor sau electromecanic) | ADMIS / RESPINS | CV-uri și copii ale diplomelor / certificatelor de calificare |
| Experiență similară: minimum 2 contracte de proiectare PV sau modernizare electrică finalizate în ultimii 5 ani | ADMIS / RESPINS | Listă de referințe cu beneficiari, valori, date + copii PV de recepție sau extrase contract |
| Personal calificat: minimum 2 ingineri energetici cu drept de semnătură | ADMIS / RESPINS | CV-uri + copii certificate de atestare ANRE valabile |
| Capacitate financiară: cifră de afaceri medie anuală ≥ 25.000 EUR în ultimii 3 ani | ADMIS / RESPINS | Bilanțuri contabile pentru ultimii 3 ani |
| Eligibilitate: absența conflictelor de interese, a fraudei, a corupției, a excluderilor anterioare sau a abaterilor profesionale grave | ADMIS / RESPINS | Declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată |

8. Termenul de execuție

Termenul maxim de livrare a dosarului tehnic complet este de 55 de zile calendaristice de la data semnării contractului. Ofertanții pot propune un termen mai scurt, cu condiția că acesta este realist și justificat în propunerea tehnică (grafic Gantt cu jaloane, resurse alocate, măsuri de gestionare a riscurilor). Termenul propus este evaluat ca parte din grila de evaluare tehnică.

Atenție: avizul de racordare Premier Energy pentru Obiect 3 (Telița) expiră la 22.07.2026. Prestatorul trebuie să includă în planul de lucru verificarea și respectarea acestui termen critic.

9. Procedura de achiziție

- Procedură: Procedură competitivă de achiziție, conform principiilor de transparență, concurență și tratament egal al ofertanților

- Oferte în limba română; prețul ofertei în EUR fără TVA; valoarea contractului: fără limită indicată

- Valabilitate oferte: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere

10. Criterii de evaluare - 70% tehnică / 30% financiară

Etapa de calificare (Secțiunea 7) este separată de etapa de evaluare. Numai ofertanții calificați sunt evaluați prin grila de mai jos. Punctaj minim tehnic pentru accedere la evaluarea financiară: 35 de puncte.

| Criteriu de evaluare | Pct. max. | Metodă de punctare obiectivă |
| --- | --- | --- |
| A. OFERTĂ TEHNICĂ — 70 pct. |  |  |
| A1. Metodologie și abordare tehnică | 10 | Excelentă: soluții inovatoare, acoperire completă a tuturor celor 6 obiecte, conformitate totală cu specificațiile = 10 pct. Bună: conformă, fără elemente distinctive = 7 pct. Suficientă: lacune minore = 3 pct. Insuficientă = 0 pct. |
| A2. Experiență similară: contracte de proiectare PV / modernizare electrică finalizate în ultimii 5 ani | 20 | 2 contracte (minim de calificare) = 5 pct. 3 contracte = 10 pct. 4 contracte = 15 pct. 5+ contracte = 20 pct. |
| A3. Componența echipei și experiența relevantă | 15 | Nivelul 1: inginer energetic cu minimum 3 ani experiență relevantă = 5 pct. Nivelul 2: inginer energetic + electrician autorizat ANRE gradul 4 = 10 pct. Nivelul 3: inginer energetic + electrician autorizat ANRE gradul 4 + auditor energetic cu minimum 3 ani experiență = 15 pct. (Punctaj calculat pe baza CV-urilor și certificărilor prezentate) |
| A4. Capacitate de ridicare topografică și documentare a amplasamentelor | 10 | BASIC: ridicare clasică (stație totală + GPS RTK), precizie ±3-5 cm, plan topografic și puncte de teren = 3 pct. INTERMEDIAR: fotogrammetrie cu dronă, precizie ±3-10 cm, ortofoto + MDT + plan topo derivat = 7 pct. AVANSAT: dronă + LiDAR / scanare 3D + validare RTK / stație totală, precizie ±1-3 cm, ortofoto HR + MDS/MDT + nor de puncte + plan topo complet = 10 pct. |
| A5. Termenul de execuție propus (termenul maxim: 55 zile calendaristice) | 15 | Propune 55 de zile = 5 pct. Propune 45 de zile = 10 pct. Propune ≤35 de zile, justificat realist, cu resurse clar planificate = 15 pct. |
| B. OFERTĂ FINANCIARĂ — 30 pct. |  |  |
| B1. Prețul total al ofertei (EUR, fără TVA) | 30 | P_fin = (Preț_min / Preț_ofertă) x 30 Câștigă oferta cu cel mai mare scor cumulativ (A+B). La egalitate de punctaj total, avantajul revine ofertei cu scor tehnic (A) mai mare. |
| TOTAL — 100 pct. |  |  |

11. Condiții contractuale

Contractul este trilateral și se semnează de către Prestator, Investitor (SALAR International) și Beneficiar (autoritatea publică locală). Documentele elaborate în cadrul acestui contract sunt destinate Beneficiarului, în conformitate cu obiectivele Proiectului PACE Local, finanțat de Sida (Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională).

11.1 Proprietatea asupra bunurilor și documentelor

Toate echipamentele, bunurile și materialele achiziționate în cadrul acestui contract rămân proprietatea Clientului (Sida) până la transferul formal către Beneficiar. Prestatorul este responsabil de transportul, livrarea și instalarea echipamentelor, după caz. Beneficiarul primește bunurile / serviciile la data acceptării formale și devine responsabil de operare și întreținere după transfer. Documentația tehnică elaborată de Prestator devine proprietatea Beneficiarului după acceptarea scrisă și plata integrală.

11.2 Durata contractului

Durata contractului este de maximum 55 de zile calendaristice de la data semnării de către toate părțile. Prestatorul poate propune o durată mai scurtă, cu condiția că aceasta este realistică și justificată în propunerea tehnică. Durata propusă este evaluată în cadrul criteriilor de evaluare tehnică.

11.3 Modalitate de plată

Plata se efectuează integral (unica tranșă) de către Investitor în termen de 20 de zile lucrătoare de la acceptarea scrisă a raportului final și a dosarului tehnic complet de către Beneficiar. Nu sunt prevăzute plăți intermediare. Acceptarea scrisă de către Beneficiar este condiția unică și suficientă pentru declanșarea obligației de plată. Beneficiarul nu poate refuza acceptarea fără motive documentate în scris.

11.4 Obligația de revizuire

Beneficiarul dispune de 10 zile lucrătoare de la primirea documentației finale pentru a transmite observații în scris. Prestatorul integrează observațiile și retransmite versiunea revizuită în termen de 7 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare (maximum 2 runde de revizii). Investitorul coordonează procesul de acceptare și se asigură că termenele sunt respectate.

11.5 Penalizări de întârziere

11.5.1 Întârzieri imputabile Prestatorului: 0,1% din valoarea contractului per zi calendaristică de întârziere, fără somație prealabilă. Penalizările totale nu pot depăși 10% din valoarea contractului. Depășirea pragului de 10% conferă Investitorului dreptul de a rezilia contractul.

11.5.2 Întârzieri cauzate de terți sau Beneficiar: Prestatorul notifică în scris în termen de 3 zile lucrătoare; termenul contractual se prelungește corespunzător, fără penalizări.

11.6 Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil, insurmontabil și exterior controlului părților. Notificare scrisă obligatorie în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, cu documente doveditoare. Dacă evenimentul depășește 30 de zile calendaristice, oricare parte poate rezilia contractul fără penalizări.

11.7 Reziliere

Investitorul poate rezilia contractul prin notificare scrisă cu preaviz de 15 zile calendaristice în caz de nerespectare repetată a obligațiilor de către Prestator sau depășire a pragului de penalizări de 10%. Se plătesc livrabilele acceptate în scris până la data rezilierii.

11.8 Drepturi de proprietate intelectuală

Toată documentația elaborată în cadrul contractului devine proprietatea exclusivă a Beneficiarului la data plății integrale, în conformitate cu clauza de proprietate de la secțiunea 11.1. Prestatorul cedează toate drepturile patrimoniale de autor către Beneficiar.

11.9 Legislație aplicabilă și litigii

Contractul este guvernat de dreptul aplicabil. Orice litigiu rezultat din sau în legătură cu prezentul contract se soluționează pe cale amiabilă; în caz contrar, acesta va fi deferit instanțelor competente din Suedia.

12. Documente ce urmează a fi depuse de ofertanți

Oferta completă va cuprinde următoarele documente, organizate în dosare separate conform structurii de mai jos. Lipsa oricărui document marcat "Obligatoriu" atrage descalificarea ofertantului.

| Ref. | Document / Cerință | Obligatoriu | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| A — DOSARUL ADMINISTRATIV |  |  |  |
| A1 | Profil de companie: descriere scurtă a organizației, domenii de activitate, capacitate operațională | Obligatoriu | Max. 2 pagini |
| A2 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (nu mai vechi de 6 luni) | Obligatoriu | Copie legalizată sau electronic oficial |
| A3 | Copie a licenței de activitate valabile pentru proiectarea instalațiilor electrice (ANRE sau ISC) | Obligatoriu | Valabilă la data depunerii |
| A4 | Copii ale certificatelor / autorizațiilor tehnice relevante (ANRE, ISC sau echivalent) | Obligatoriu | Per fiecare autorizație deținută |
| A5 | Declarație de eligibilitate: absența conflictelor de interese, a fraudei, corupției, excluderilor anterioare sau abaterilor profesionale grave | Obligatoriu | Semnat și ștampilat; formular propriu |
| A6 | Situații financiare / bilanțuri contabile pentru ultimii 3 ani fiscali | Obligatoriu | Copii certificate de contabil |
| B — CALIFICARE TEHNICĂ |  |  |  |
| B1 | Listă de referințe: contracte similare de proiectare PV sau modernizare electrică finalizate în ultimii 5 ani (minimum 2) | Obligatoriu | Include beneficiar, valoare, perioadă, scurtă descriere a scopului |
| B2 | Documente doveditoare pentru fiecare referință: procese-verbale de recepție, extrase de contract sau scrisori de confirmare de la beneficiar | Obligatoriu | Minim 1 document per referință listată |
| B3 | CV-uri ale experților cheie produși (cel puțin 2 ingineri energetici), incluzând ani de experiență relevantă documentată | Obligatoriu | Format Europass sau echivalent; semnat de titular |
| B4 | Copii ale certificatelor de atestare ANRE sau ISC valabile pentru fiecare expert propus | Obligatoriu | Valabile la data depunerii |
| B5 | Declarație privind echipamentele tehnice disponibile pentru ridicări de teren, inclusiv drone și echipamente specializate | Obligatoriu | Specificare tipuri, caracteristici, disponibilitate |
| C — PROPUNERE TEHNICĂ |  |  |  |
| C1 | Metodologie și abordare tehnică: descriere detaliată a soluțiilor propuse, conformitate cu specificațiile | Obligatoriu | Document structurat |
| C2 | Plan de lucru propus de Prestator: grafic Gantt, jaloane, resurse, respectând termenul maxim indicat în ToR | Obligatoriu | Format editabil (Excel) + PDF |
| C3 | Registru de riscuri identificate și măsuri de atenuare propuse (minimum 5 riscuri) | Obligatoriu | Tabel detaliat |
| C4 | Documente tehnice suplimentare relevante pentru evaluare (dacă există): studii anterioare, metodologii de teren, rapoarte similare | Opțional | Ajută la evaluarea capacității tehnice |
| D — OFERTĂ FINANCIARĂ (ANEXA 1) |  |  |  |
| D1 | Formular de ofertă financiară completat (Anexa 1 la prezentul ToR) cu prețuri per obiect și total | Obligatoriu | Original semnat și ștampilat; preț în EUR fără TVA |

Anexa 1 - Formular de ofertă financiară

Ofertanții vor completa și depune originalul semnat al formularului de mai jos. Prețul se exprimă exclusiv în EUR fără TVA. Nu se acceptă oferte cu prețuri condiționate sau cu rezerve. Prețul include toate costurile necesare pentru livrarea integrală a serviciilor descrise în ToR.

| I. DATE COMPANIE / PRESTATOR |  |
| --- | --- |
| Denumirea companiei: | ........................... |
| Nr. înregistrare (IDNO): | ........................... |
| Adresă juridică: | ........................... |
| Persoană de contact: | ........................... |
| Telefon / E-mail: | ........................... |
| Cont bancar (IBAN): | ........................... |
| II. PREȚURILE OFERTEI (EUR FĂRĂ TVA) |  |
| Toate prețurile se exprimă în EUR fără TVA. Prețul include toate costurile necesare pentru livrarea completă a serviciilor descrise în ToR. |  |
| Descriere scurtă | Preț EUR fără TVA |
| 1. Grădinița „Scufița Roșie”, Roșcani - Proiectare centrală FV 40 kW | ............... |
| 2. Casa de Cultură + Primărie, Roșcani - Proiectare centrală FV 30 kW | ............... |
| 3. Telița - Proiectare centrală FV la sol 31 kW | ............... |
| 4. Gimnaziul „Visegrad”, Calfa - Proiectare centrală FV 60 kW (2 NLC) | ............... |
| 5. Grădinița Roșcani - Proiectare modernizare electrică interioară | ............... |
| 6. Gimnaziul Calfa - Proiectare modernizare electrică interioară | ............... |
| Prețul total al contractului (Obiecte 1-6 cumulate) | ............... |
| III. VALABILITATE ŞI ANGAJAMENT |  |
| Valabilitate ofertă: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere Ofertantul confirmă că: (a) prețul este ferm și nu va fi modificat pe durata valabilității; (b) prețul acoperă integral toate serviciile descrise în ToR, fără costuri ascunse; (c) a acceptat integral condițiile din ToR. |  |
| IV. SEMNĂTURĂ AUTORIZATĂ |  |
| Numele și funcția reprezentantului autorizat: | ........................... |
| Data: | ........................... |
| Semnătura: | ........................... |
| Tampila companiei: | ........................... |